| ICS | 03.100.50 |
| --- | --- |
| CCS | C68 |

团体标准

T/SDMT 00XX—2025

蜂巢穿梭车运行操作与维护指南

Operation and maintenance guide for hive shuttle vehicles

2025- XX- XX 发布

2025 - XX - XX实施

山东省机械工业协会  发布

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省机械工业协会提出并归口。

本文件起草单位：山东劳动职业技术学院、XXX、XXX。

本文件主要起草人：赵玉信、史家迎、XXX、XXX。

蜂巢穿梭车运行操作与维护指南

范围

本文件规定了蜂巢式密集仓储系统中蜂巢穿梭车（以下简称“穿梭车”）的术语和定义、运行操作、日常维护、故障处理及安全注意事项。

本文件适用于蜂巢式密集仓储系统中，具备X、Y方向双向行走、Z方向卷扬与夹持功能的充电式蜂巢穿梭车，主要用于密集式仓储系统中实现货物的高效存储与分拣，能够满足大型零售仓储、电商物流等行业的应用需求，其它类似工况的穿梭车可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB 7251.1 低压成套开关设备 第1部分：总则

GB/T 2893.1 图形符号 安全色和安全标志 第1部分：安全标志和安全标记的设计原则

GB/T 7324通用锂基润滑脂

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 12348—2008 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 40559电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

蜂巢穿梭车  Hive shuttle vehicle

一种可在蜂巢式网格状货架顶部的交叉式导轨上沿X、Y方向移动，并通过卷扬机构和夹持机构在Z方向完成货箱存取作业的自动化搬运设备。

3.2

蜂巢网格货架  Honeycomb grid racking

由密集排列的方形竖井式货格构成，无传统巷道，形似蜂巢，用于存储货箱的立体货架系统。

3.3

交叉式导轨  Crossed roller guide

安装于货架顶部，呈网格状分布的横向与纵向轨道，为穿梭车提供行走路径。

3.4

行走机构  Locomotion mechanism

使穿梭车实现X、Y方向移动的机构，由驱动电机、顶升机构（涡轮蜗杆与偏心轮）、行走车轮等组成。

3.5

卷扬机构  Hoisting mechanism

通过电机驱动卷筒收放钢带，实现夹持机构在Z方向升降的机构。

3.6

夹持机构  Clamping mechanism

由电动缸、连杆、滑块和挂钩组成，用于用于夹紧或释放货物的装置。

运行操作

4.1  启动前检查

在每次使用蜂巢穿梭车前，进行以下检查：

    - 4.1.1  机械部件检查

——检查交叉导轨：导轨表面是否清洁、无油污、无变形、无松动；

——检查行走机构：行走轮无变形、无卡顿，轮面磨损量不超过1mm；

——检查夹持机构：挂钩无变形、滑块联动顺畅，导向杆无弯曲；

——检查卷扬机构：钢带无断裂、扭曲，卷筒转动无卡滞。

    - 4.1.2 电气部件检查

——检查充电电池组：确认电池外观无鼓包、漏液等异常情况，线缆无破损、接头牢固；

——检查控制模块：确认编码器和定位光电传感器无遮挡或污染，显示屏无报错代码；

——检查通信模块：检查无线控制信号是否稳定，指示灯显示正常（绿灯常亮为正常）。

    - 4.1.3  安全装置检查

——确认急停按钮功能正常；

——检查过载保护装置是否正常工作；

——检查防撞传感器和限位开关是否灵敏有效。

4.2  启动流程

——开启仓储系统总电源，启动控制终端；

——在控制终端选择“穿梭车启动”模式，输入作业区域编号（对应蜂巢货架的竖井货格分区）；

——单辆或多辆穿梭车自动上电自检，自检通过后（控制终端显示“就绪”），进入待作业状态；

——多车并行作业时，需确认各穿梭车作业区域无重叠（控制终端自动规划路径，避免碰撞）。

4.3  作业流程

    - 4.3.1 存货流程

——控制终端输入“存贷指令”，包括货箱编号、目标竖井货格坐标（X、Y、Z坐标）；

——穿梭车沿交叉导轨移动至“货箱接收位”（通常为货架存货入口处）；

——卷扬机构启动：卷筒反向转动，钢带下放至货箱高度，夹持机构的电动缸驱动滑块，挂钩张开并钩住货箱两侧的出入孔；

——卷扬机构正向转动，将货箱提升至安全高度；

——穿梭车沿X、Y方向移动至目标竖井货格上方，卷扬机构下放货箱至指定堆叠位置，挂钩松开，完成存货；

——穿梭车返回待作业区域，等待下一条指令。

    - 4.3.2 取货流程

——控制终端输入“取货指令”，包括目标货箱编号、所在竖井货格坐标；

——穿梭车移动至目标货格上方，卷扬机构下放钢带，夹持机构挂钩张开；

——挂钩钩住货箱后，卷扬机构提升货箱至安全高度，穿梭车移动至“货箱输出位”；

——卷扬机构下放货箱至输出传送带，挂钩松开，完成取货；

——穿梭车返回待作业区域，或执行下一条取货指令。

4.4  关机流程

——确认所有作业任务完成后，通过控制系统下达停机指令，穿梭车将返回指定停车位（通常为充电区）；

——确认穿梭车停靠到位后，关闭控制终端电源，断开仓储系统总电源；

——如需充电，穿梭车自动进入充电位置，确认充电指示灯呈红色闪烁（充满后转为绿色常亮）；

——记录当日作业数据（如作业次数、故障次数），填写《穿梭车运行记录表》（见附录A）。

维护保养

5.1  日常维护

    - 5.1.1  清洁维护

——清洁蜂巢穿梭车表面，去除灰尘和污渍；

——清除导轨上的异物和灰尘，保持轨道清洁；

——使用干绒布清洁传感器和光电元件表面，确保无灰尘或污渍遮挡。

    - 5.1.2 功能检查

——检查急停按钮是否灵敏有效；

——检查卷扬机构和夹持机构是否运行平稳，无异常噪音；

——测试无线遥控器各功能是否正常。

  - 5.2  定期维护

    - 5.2.1  每周维护

——行走机构维护：检查行走轮是否有松动或异常磨损，必要时更换；

——卷扬机构维护：检查钢带磨损与疲劳情况；

——夹持机构维护：检查挂钩磨损与变形，必要时更换；

——电气系统维护：检查电线接头是否松动，必要时紧固；检查编码器和定位光电传感器是否牢固，无松动，操作人员遵守GB 7251.1的安全规定。

    - 5.2.2  每月维护

——润滑维护：对行走轮轴承添加润滑脂应符合GB/T 7324；确保所有运动部件润滑充分，但避免润滑油污染导轨；

——定位精度校准：校准编码器和定位光电传感器，确保定位精度≤±2mm；

——夹持压力校准：检查夹持机构压力显示是否准确；校准压力传感器，确保压力控制精度；检查夹持爪平行度，确保货物夹持均匀。

    - 5.2.3  每季度维护

——交叉轨道维护：检查轨道水平度、直线度及连接紧固情况；

——电源系统维护：测试电池应符合GB 40559短时充电性能，确保30分钟内电量可充至≥80%；

——安全装置维护：测试过载保护装置是否灵敏有效；检查限位开关是否正常工作；测试防撞传感器和压力波检测胶条是否灵敏；

——系统性能测试：评估蜂巢穿梭车的整体性能，记录任何异常情况。

  - 5.3  特殊维护

——穿梭车发生碰撞后：检查行走轮变形情况、轨道接头是否移位，夹持机构挂钩是否弯曲，必要时更换受损部件；

——潮湿环境：每周检查电气部件的防潮情况，在控制单元、电池组外壳涂抹防潮剂；

——粉尘环境：每日清洁导轨凹槽、行走轮，每周检查卷扬机构的钢带是否有粉尘堆积。

故障处理

  - 6.1  行走机构故障处理

行走机构常见故障及排除方法见表1

表1  行走机构常见故障及排除方法

| 故障现象 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 行走速度异常 | 电机故障；减速箱故障；控制系统故障 | 检查电机和驱动器；检查齿轮磨损；检查控制系统 |
| 行走方向偏移 | 轨道磨损、变形；定位传感器故障 | 修复或更换变形轨道；清洁或更换定位传感器 |
| 行走时有异响 | 行走轮磨损；轨道上有异物 | 更换行走轮；清理轨道异物 |
| 无法行走 | 电源、电机故障；控制系统故障 | 检查电源连接、电机和驱动器；检查控制系统 |

  - 6.2  卷扬机构故障处理

卷扬机构常见故障及排除方法见表2

表2  卷扬机构常见故障及排除方法

| 故障现象 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 无法上升或下降 | 电机故障；控制系统故障 | 检查电机电源和连接；检查控制系统 |
| 钢带下放不畅 | 钢带卡滞或断裂；卷筒轴承卡滞 | 修复钢带，必要时更换钢带；清洁卷筒轴承并添加润滑脂 |
| 卷扬速度异常 | 电机故障 | 检查电机和驱动器 |
| 卷扬不到位 | 定位传感器故障；控制系统故障 | 清洁或更换定位传感器；检查控制系统 |

  - 6.3  夹持机构故障处理

夹持机构常见故障及排除方法见表3

表3  夹持机构常见故障及排除方法

| 故障现象 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 无法夹持或释放 | 夹爪变形；电动缸故障；控制系统故障 | 更换夹持爪；检查电动缸及控制系统 |
| 夹持力不足 | 压力传感器故障 | 更换压力传感器 |
| 夹持不平稳 | 夹持爪不平行；货物放置不均匀；控制系统故障 | 调整夹持爪平行度；重新放置货物；检查控制系统 |
| 夹持时有异响 | 连接件松动 | 紧固连接件 |

  - 6.4  电气系统故障处理

电气系统常见故障及排除方法见表4

表4  电气系统常见故障及排除方法

| 故障现象 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 电源故障 | 电池故障；充电系统；故障线路连接不良 | 检查电池状态；检查充电系统；检查线路连接 |
| 控制系统故障 | 控制板故障；传感器故障；软件故障 | 更换控制板；更换传感器；更新软件或恢复出厂设置 |
| 信号不稳定 | 干扰源存在；控制系统故障 | 排除干扰源；检查控制系统 |
| 指示灯异常 | 指示灯损坏；控制板故障；线路连接不良 | 更换指示灯；更换控制板；检查线路连接 |

  - 6.5  电源系统故障处理

电源系统常见故障及排除方法见表5

表5  电源系统常见故障及排除方法

| 故障现象 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 无法充电 | 充电器故障；充电接口故障；电池故障 | 检查充电器输出电压；检查充电接口连接；检查电池状态 |
| 电量消耗过快 | 电池老化；系统漏电；负载过大 | 更换电池；检查系统漏电情况；检查货物重量 |
| 电池或电容过热 | 充电时间过长；环境温度过高；电池故障 | 缩短充电时间；降低环境温度；更换电池 |
| 电池鼓包 | 过充过放电池 | 停止使用并更换，检查充电系统，联系供应商处理 |

  - 6.6  故障处理流程

当蜂巢穿梭车出现故障时，应按照以下流程进行处理：

    - 6.6.1  紧急处理

——发生紧急情况时，立即按下急停按钮，设置安全标识，并符合GB/T 2893.1的安全色和安全标志；

——如可能，将蜂巢穿梭车移动至安全位置；

——断开电源，确保安全。

    - 6.6.2  故障诊断

——记录故障现象和发生时间；

——参考故障代码（如有）查找可能原因；

——对照本文件第6章排查可能原因。

    - 6.6.3  初步处理

——尝试简单的复位或重启操作；

——检查并紧固松动的连接部件；

——清洁传感器和关键部件。

    - 6.6.4  专业维修

——如初步处理无效，联系专业维修人员；

——提供详细的故障描述和已尝试的处理方法；

——记录维修过程和更换的部件。

    - 6.6.5  恢复运行

——维修完成后，进行全面检查和测试；

——确认所有功能正常后，方可恢复使用；

——更新维护记录，记录故障及处理情况。

  - 6.7  紧急情况处理

——发生无法现场排除的故障（如控制单元损坏、轨道严重变形），立即按下急停按钮，断开穿梭车电源；

——记录故障时间、现象、已尝试的排除方法，填写《穿梭车故障处理记录表》（见附录B）；

——上报至设备管理部门，由专业维修人员处理，禁止非专业人员拆解核心部件（如控制单元、蜗轮蜗杆机构）。

安全注意事项

——人员资质：操作及维护人员需经培训合格后上岗，熟悉本指南及设备说明书，禁止无证人员操作控制终端，并定期进行安全培训与应急演练；

——作业安全：穿梭车运行时，严禁超载作业；禁止人员进入导轨覆盖区域（设置安全护栏及警示标识）；作业中突发异常，立即按下急停按钮；

——电气安全：维护电气部件时，需断开总电源并悬挂“维修中”标识；电池充电时，充电区域禁止明火并应符合GB 50016的防火要求；

——噪声控制：穿梭车运行噪声应符合GB 12348—2008的要求（厂界噪声≤60dB），噪声异常时（如行走轮异响），立即停机检查。

记录与档案

——建立穿梭车运行日志；

——记录维护、故障处理及部件更换情况；

——保存电气图纸、操作手册等技术资料。

  - 附录A（规范性附录） 蜂巢穿梭车运行记录表

| 日期 | 作业时段 | 作业车辆编号 | 作业次数 （存货/取货） | 运行状态 （正常/异常） | 异常现象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 附录B（规范性附录） 蜂巢穿梭车故障处理记录表

| 故障日期 | 故障车辆编号 | 故障现象 | 排查过程 | 处理结果 （修复/更换部件） | 处理人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

编制说明：

本标准基于密集仓储系统蜂巢穿梭车的结构与工作原理，结合实际操作与维护需求编制，旨在规范设备使用行为，保障系统安全、高效运行。